___ ____________ 2017

УТВЕРЖДАЮ:

Постановлением Подовинного сельского

поселения Октябрьского района

от 30.05.2017 года № 47/1

Схема водоснабжения  на территории

Подовинного сельского поселения

Октябрьского муниципального района Челябинской области

на период до 2020 года

2017 г.

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА	6

3.	СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ	7

3.1	Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы	7

3.2	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы	8

3.3	Контроль исполнения инвестиционной программы	8

4.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

4.1	Общие сведения  о Подовинном сельском  поселении Октябрьского муниципального района Челябинской области	8

4.2	Термины и определения	9

4.3	Общая характеристика систем водоснабжения 	9

5.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

5.1	Анализ структуры системы водоснабжения	10

5.2	Анализ существующих проблем	11

5.3	Обоснование объемов производственных мощностей	12

5.4	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	12

5.5	Перспективная схема водоснабжения	12

6.  МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

6.1	Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	13

7.	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14

7.1	Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	14

7.2	Структура финансирования программных мероприятий.	14

8.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММЫ	15

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 24 от 13.12.2013 главы администрации Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Подовинном сельском поселении Октябрьского муниципального района;

- Постановлением № 25 от 13.12.2013 главы администрации Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области «О начале разработки схем водоснабжения  и создании рабочей группы для разработки схем водоснабжения  Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Подовинном сельском поселении Октябрьского  муниципального района Челябинской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-  магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Подовинного сельского поселения  Октябрьского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области на период до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

Местонахождение проекта

Россия, Челябинск область, Октябрьский муниципальный район, Подовинное сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения ;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения  объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2017 по 2020 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2017-2018 годы:

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой  вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства

Второй этап строительства- 2019-2020 годы:

– реконструкция действующего водопровода

## Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 7500,0 тыс. руб.,в том числе:

7500,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыл и муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения , а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в2017-2020 годах составляет:

- всего -7500 ,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 525,0тыс. рублей;

- обслуживающие источники- 1600,0 тыс. рублей

- внебюджетные источники - 5375,0 тыс. рублей

## Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Подовинного     сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения  земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения .

## Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения  о Подовинном  сельском  поселении Октябрьского муниципального района Челябинской области

Поселение входит в состав Октябрьского муниципального района Челябинской области.

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 39465га .

Подовинное сельское поселение объединяет 5 населенных пунктов: с.Подовинное; д.Сосновенькое; д.Харлуши; д.Теренкуль; д.Спорное

Численность населения Подовинного сельского поселения на 01.01.2017 – 2713 человек.

Климат  сельского поселения  с холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом.  среднемесячные температуры колеблются от -11,60С в январе до +18,40С в июле.  Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 128 дней. Период с температурой воздуха выше 00С — 210 дней, а средняя температура лета достигает +16,60С.

Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 20 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 1 сентября; самый последний весенний заморозок отмечен 6 июня. Продолжительность солнечного сияния за год — 1600 — 1700 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 115 дней. В среднем за год выпадает 580-620 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. п. - 210. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.

Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом — суховейные явления

Поселение находиться в условиях умеренного увлажнения, засух почти не бывает. На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом    на усадебные, на усадебные индивидуальные дома. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, является относительно чистая экологическая среда.

## Термины и определения

В настоящей схеме водоснабжения Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«схема водоснабжения » – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

## Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области   водоснабжение централизовано осуществляется в с.Подовинное и д.Сосновенькое. в д.Спорное; д.Харлуши; д.Теренкуль- централизованное водоснабжение отсутствует, вода населению подается из колодцов и бытовых скважин.

Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1970года,поэтому запорная арматура находиться в аварийном состоянии. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствует Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Ивановской области являются открытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 1,1-0,2(при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водопроводные сети;

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Централизованным водоснабжением в Подовинном сельском поселении Октябрьского муниципального района Челябинской области занимается предприятие МУП « Октябрьский групповой водопровод»

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 11,0 км.

Основная часть была проложена от 1970г до 1982г. Основная масса водопроводных сетей состоит из ПВХ диаметром 110мм,159мм и чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Износ водопроводных сетей составляет более 60%.

Давление в сети на входе с насосной станции составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-110мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Подовинном сельском поселении составляет 11,0км.

Износ водопровода составляет более 80 % Фактические потери в сетях при транспортировке 25% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления МУП «Октябрьский групповой водопровод» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Челябинской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество употребленный  воды в Подовинном сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2014, м3 | 2015, м3 | 2016, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подовинное | 53000 | 59800 | 66500 |

Общая численность населения Волжского сельского поселения составляет порядка 2698 человек, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 65% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2017г.).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время в двух насосных станциях отсутствуют.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Вода с колодца не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

3. Водопроводная сеть на территории поселения, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

## Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация   коррозия труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачены все населенные пункты поселения.

3. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения  на период до 2020 г Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения .

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения ;

## Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района

на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных сетей.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:6,0 тыс. куб.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

# МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 35 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах2016 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации. И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

# ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств   организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников

## Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2017-2020 годах составляет:

- всего -7000 ,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 525,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 1600,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники- 5375,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения ) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2017-2020 годы.